| Số máy | IP |
| --- | --- |
| 1 | 10.50.90.100/27 |
| 2 | 172.16.30.129/27 |
| 3 | 192.168.10.62/27 |
| 4 | 172.16.30.224/27 |
| 5 | 10.20.30.31/27 |
| 6 | 192.168.20.95/27 |
| 7 | 172.16.16.179/27 |
| 8 | 172.16.100.159/27 |
| 9 | 10.11.12.221/27 |
| 10 | 172.16.10.35/27 |
| 11 | 172.16.50.215/27 |
| 12 | 192.168.10.63/27 |
| 13 | 192.168.10.162/27 |
| 14 | 172.16.20.68/27 |
| 15 | 192.168.20.199/27 |
| 16 | 172.16.30.30/27 |
| 17 | 10.11.12.39/27 |
| 18 | 172.16.66.234/27 |
| 19 | 192.168.11.69/27 |
| 20 | 172.16.65.230/27 |
| 21 | 10.10.10.99/27 |
| 22 | 172.16.30.30/27 |
| 23 | 192.168.12.40/27 |
| 24 | 172.16.30.229/27 |
| 25 | 10.10.10.112/27 |
| 26 | 192.168.20.170/27 |
| 27 | 172.16.20.179/27 |
| 28 | 172.16.30.30/27 |
| 29 | 10.11.12.39/27 |
| 30 | 172.16.10.244/27 |
| 31 | 172.16.15.214/27 |
| 32 | 192.168.10.66/27 |
| 33 | 172.16.60.239/27 |
| 34 | 10.12.14.96/27 |
| 35 | 172.16.30.130/27 |
| 36 | 192.168.100.42/27 |
| 37 | 172.16.30.124/27 |
| 38 | 10.11.12.112/27 |
| 39 | 192.168.20.31/27 |
| 40 | 10.20.30.179/27 |
| X | 192.168.10.0/27 |

Tính:

| Binary IP |  |
| --- | --- |
| Binary prefix |  |

Network address:

First host:

Last host:

Broadcast:

Subnet mask:

Total of usable host:

Cho mô hình:

Sử dụng IP ở câu trên. Ví dụ: sinh viên ngồi máy X đã tính được

Network address: 192.168.10.0/27

First host (IP đầu tiên): 192.168.10.1

Last host (IP cuối cùng): 192.168.10.30

Broadcast: 192.168.10.31

Subnet mask: 255.255.255.224

- Từ PC Admin kết nối với Switch qua cổng Console, mở terminal để cấu hình:

- Cấu hình Switch:

  - Đặt tên cho Switch là tên sinh viên

  - Đặt mật khẩu Console là cisco; Đặt mật khẩu Enable là class; Đặt mật khẩu telnet là cisco

  - Mã hóa mật khẩu

  - Đặt banner motd với nội dung tùy ý.

  - Gán IP cho VLAN 1 là IP cuối cùng của lớp mạng.

  - Lưu cấu hình vào NVRAM.

- Gán IP cho 02 PC lấy IP đầu tiên và IP thứ 2

- Gán IP cho Server lấy IP kế cuối

- Ping kiểm tra kết nối giữa các PC, Server và Switch.

- Từ PC telnet đến Switch và lưu cấu hình của Switch vào Server.