Cấu hình căn bản trên Switch và Router

Switch>       ‘User mode. Chỉ có một số quyền xem cơ bản.

Switch>enable

Switch#        ‘Privilegde mode. Toàn quyền

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#  ‘Dùng để cấu hình

Switch(config)#enable secret Class   ‘Đặt mật khẩu khi gõ lệnh Enable để vào chế độ Privilegde mode.

Switch(config)#line console 0   ‘Đặt mật khẩu khi kết nối Switch

Switch(config-line)#pass Cisco

Switch(config-line)#login

Switch(config)#hostname mySwitch  ‘Đặt tên cho Switch

mySwitch(config)#

mySwitch(config)#line vty 0 4  ‘Đặt mật khẩu để Telnet

mySwitch(config-line)#password Cisco

mySwitch(config-line)#login

mySwitch(config)#banner motd #

Enter TEXT message. End with the character '#'.

************************

**** Switch trung tam **

************************ #

mySwitch(config)#service password-encryption  ‘Mã hóa các mật khẩu

Router>       ‘User mode. Chỉ có một số quyền xem cơ bản.

Router >enable

Router #        ‘Privilegde mode. Toàn quyền

Router #conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router (config)#  ‘Dùng để cấu hình

Router (config)#enable secret Class   ‘Đặt mật khẩu khi gõ lệnh Enable để vào chế độ Privilegde mode.

Router (config)#line console 0   ‘Đặt mật khẩu khi kết nối Router

Router (config-line)#pass Cisco

Router (config-line)#login

Router (config)#hostname myRouter  ‘Đặt tên cho Router

myRouter(config)#

myRouter (config)#line vty 0 4  ‘Đặt mật khẩu để Telnet

myRouter (config-line)#password Cisco

myRouter (config-line)#login

myRouter (config)#banner motd #

Enter TEXT message. End with the character '#'.

************************

**** Router trung tam *****

************************ #

myRouter (config)#service password-encryption  ‘Mã hóa các mật khẩu

Thiết lập IP

mySwitch(config)#interface vlan 1  ‘Đặt IP cho SVI (Switch Virtual Interface) VLAN 1

mySwitch(config-if)#ip add 192.168.1.100 255.255.255.0

mySwitch(config-if)#no shutdown

mySwitch(config)#ip default-gateway 192.168.1.10

mySwitch#copy running-config startup-config  ‘Lưu cấu hình

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

Router(config)#interface fa0/0

Router(config-if)#ip add 192.168.1.10 255.255.255.0 ‘Đặt IP cho interface FastEthernet 0/0

Router(config-if)#Description Mô tả về interface này

Router(config-if)#no shutdown  ‘Bật điện

Cấu hình SSH

Router(config)#hostname myRouter

myRouter(config)#ip domain-name cisco.com

myRouter(config)#crypto key generate rsa

How many bits in the modulus [512]: 1024

myRouter(config)#username admin password cisco

myRouter(config)#line vty 0 15

myRouter(config-line)#transport input ssh

myRouter(config-line)#login local

Cấu hình port-security

mySwitch(config)#interface fa0/1

mySwitch(config-if)#switchport mode access

mySwitch(config-if)#switchport port-security ‘Bật tính năng port-security

mySwitch(config-if)#switchport port-security maximum 2 “Tối đa 2 máy

mySwitch(config-if)#switchport port-security violation restrict ‘Vi phạm thì sẽ xóa frame và gửi log