# Câu lệnh cơ bản

- Các mode

  - User Exec Mode: chủ yếu để XEM các thông tin cơ bản (view-only), bị hạn chế câu lệnh.
 switch**>**

  - Privileged EXEC Mode: có thể xem các cấu hình thiết bị, chấp nhận tất cả câu lệnh được hỗ trợ. Cấu hình thiết bị.
 switch**#**
 ⇒ Chuyển từ mode User sang mod Privileged**:**
 switch**>enable** switch#

  - Configuration Mode: mod chính để cấu hình thiết bị.
 switch(config)#
 ⇒ Để vào mode config: từ mode Privileged:
 switch**>configure terminal** switch(config)#
 Có thể viết tắt: conf t

- Đặt tên thiết bị
 Switch(config)#hostname TenThietBi

- Đặt banner
 Switch(config)#banner motd #Noi dung muon hien thi#

- Đặt mật khẩu Enable
 Switch(config)#enable secret MatKhauMuonDat

- Đặt mật khẩu console
 Switch(config)#line console 0 Switch(config-line)#password MatKhauMuonDat Switch(config-line)#login

- Mã hóa mật khẩu
 Switch(config)#service password-encryption

- Lưu cấu hình

  - Cách 1
 Switch#wr

  - Cách 2
 Switch#copy running-config startup-config

- Cấu hình router

  - Tạo đường route bằng static route
 <aside> 💡 ip route [ip người nhận] [subnet mask người nhận] [ip người vận chuyển]
 EX: Máy tính gửi đang ở 192.168.1.0/24 muốn gửi gói tin đến 192.168.3.0/24 sẽ nhờ 172.16.1.2(gateway) gửi giúp vì máy tính gửi không biết đường đi đến 192.168.3.0/24.
 Viết lại như sau: ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.1.2
 </aside>
 Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.1.2

  - Kiểm tra:
 Router#Show ip route

- Cấu hình Telnet
 Router(config)#line vty 0 4
 Router(config-line)#password matkhaumuondat
 Router(config-line)#login

- Cấu hình SSH

Mật khẩu mở là: 21ctlamatkhau

xem trên web: https://miro.com/app/board/uXjVPAyhIA4=/?share_link_id=355630932595

https://miro.com/app/board/uXjVPAyhIA4=/?share_link_id=355630932595

# Câu lệnh cơ bản 02

Ôn tập vlan, dhcp, inter-vlan routing, routing

- Tạo VLAN

  - Tạo vlan
 Switch(config)#vlan 10 Switch(config-vlan)#name KeToan

  - Gán port của switch vào một vlan
 Switch(config)#int f0/1
 Switch(config-if)#switchport mod access Switch(config-if)#switchport access vlan 10

  - Tạo port trunk

    - Switch layer 2

  - Switch(config)#int f0/24
 Switch(config-if)#switchport mod trunk

    - Tạo port trunk trên switch layer 3

  - Switch(config)#int f0/24
 Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
 Switch(config-if)#switchport mod trunk

  - Kiểm tra:
 Switch#show vlan
 Switch#show interface trunk

- Tạo DHCP POOL

  - Tạo DHCP pool
 Switch(config)#ip dhcp pool DHCP-KeToan
 Switch(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
 Switch(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
 Switch(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

  - Cấu hình các ip sẽ không cấp phát
 Switch(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

  - Kiểm tra
 Switch#show ip dhcp pool

- Inter-Vlan Routing

  - Cấu hình trên Switch Layer 3

    - Tạo Vlan trên switch (giống phần 1.a)

    - Đặt IP cho interface vlan
 Switch(config)#int vlan 10
 Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

    - Tạo port trunk trên switch layer 3
 Switch(config)#int f0/24
 Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
 Switch(config-if)#switchport mod trunk

    - Bật chế độ Routing
 Switch(config)#ip routing

    - Kiểm tra routing:
 Switch#Show ip route

  - Cấu hình trên Router

    - Tạo Router On a Stick trên Router

      - Bật Port cần cấu hình trên router
 Router(config)#int f0/0
 Router(config-if)#no shutdown

      - Tạo Sub interface cho Vlan và đặt IP
 Router(config)#int f0/0.1
 Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
 Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

    - <aside> 💡 Encapsulation dot1Q: đóng gói thành Vlan
 ID Vlan: id của vlan cần cấu hình.
 ⇒ encapsulation dot1Q [ID Vlan]
 </aside>

    - Kiểm tra routing:
 Router#Show ip route

- Routing

  - Tạo đường route bằng static route
 <aside> 💡 ip route [ip người nhận] [subnet mask người nhận] [ip người vận chuyển]
 EX: Máy tính gửi đang ở 192.168.1.0/24 muốn gửi gói tin đến 192.168.3.0/24 sẽ nhờ 172.16.1.2(gateway) gửi giúp vì máy tính gửi không biết đường đi đến 192.168.3.0/24.
 Viết lại như sau: ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.1.2
 </aside>
 Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.1.2

  - Kiểm tra:
 Router#Show ip route
Mở dịch vụ Web, DNS trên server trong Packet Tracer

  - Web(http, https)

- Click vào (edit) để sửa file index.html (trang chủ web)

  - DNS

- <aside> 💡 Name: là domain cần cấu hình
 Type: chọn A Record
 Address: là đỉa chỉ ip của server chứa nội dung trang web(domain đã cấu hình ở phần Name) cần cấu hình.
 Chọn Add để thêm DNS
 </aside>