11000000.10101000.00001010.00010100

192.168.10.20

32 bit, phan thanh 4 phan (8 bit) goi la octet

IP gồm 2 phần: Phần mạng và phần host. Để phân biệt phần mạng và phần host dựa vào Prefix (/n) hoặc subnet mask (thập phân của prefix)

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vị trí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |  |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Thập phân |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 255 |

192.168.10.200/25

Bước 1: Đổi sang nhị phân

11000000.10101000.00001010.11001000

11111111.11111111.11111111.10000000

11000000.10101000.00001010.10000000

11000000.10101000.00001010.10000001

…

11000000.10101000.00001010.11111110

11000000.10101000.00001010.11111111

Network address (Lớp mạng) có các bit host nhỏ nhất (toàn bit 0) không được dùng để gán cho thiết bị. Dùng để ám chỉ đến tất cả IP trong lớp mạng này.

Broadcast address (Địa chỉ quảng bá)  có các bit host lớn nhất (toàn bit 1)  không được dùng để gán cho các thiết bị. Dùng để gửi tin đến tất cả IP trong lớp mạng này.

Network address: 192.168.10.128/25

First host: 192.168.10.129

Last host: 192.168.10.254

Broadcast address: 192.168.10.255

Subnet mask: 255.255.255.128

Total of usable host: 27 – 2 = 126

PC1: 192.168.10.10/25    PC2: 192.168.10.128/25

PC3: 192.168.10.150/25  PC4: 192.168.10.254/25